附件2

2021年国家粮食质量监测机构

大米粉中镉的测定比对考核作业指导书

为了保证此次比对考核结果报告的一致性和可比性，在开展检测前请务必认真阅读本作业指导书。

一、样品

本次比对考核向每个参加考核的粮食质量监测机构提供1份大米粉样品，每份样品约20g，检测其镉含量。样品采用塑封袋抽真空封装，样品标签带有唯一性的样品编号。

样品到达参试实验室后，请认真检查样品状态，将其在常温下密封避光保存，避免紫外线照射，并在规定时间内尽快完成检测。

二、检测方法

本次比对考核采用GB 5009.15-2014《食品安全国家标准 食品中镉的测定》规定的方法进行检测（建议采用微波消解法进行试样消解）。

三、检测要求

（一）测试前请做好主要试剂、标准物质等关键消耗性材料的符合性技术验收。

（二）测试样品含有重金属的阳性样品，在实验过程中请注意个人防护。

（三）参试实验室应使用相同人员、相同设备、同一方法在开封后尽短的时间内完成全部检测工作。

（四）检测前应充分摇匀样品，根据发放的样品量和检测方法确定取样量，每次检测的最小取样量及检出限应满足检测方法的要求。

四、检测结果报告

（一）报告结果不允许用“＞”或“＜”等表示。

（二）报告结果保留两位有效数字，以“mg/kg”为单位表示。

（三）请务必在规定时间内完成检测工作并按要求填写报送《2021年国家粮食质量监测机构大米粉中镉的测定比对考核检测结果报告单》。