附件

农产品食品检验员职业技能操作

比赛项目技术要求调整说明

一、“稻谷脂肪酸值的测定”项目技术要求调整如下：

（一）单标线移液管“洁净、干燥、完好”调整为“洁净、完好”。

（二）“称量”分值12分调整为10分。

（三）“滴定”分值25分调整为28分。

（四）“测定结果准确性”分值15分调整为14分。

二、“粮食中真菌毒素的液相色谱法定量分析”项目技术要求调整如下：

（一）基本原则

本项目为农产品食品检验员职业技能操作比赛职工机构组项目。

选手应按照GB 5009.111-2016《食品安全国家标准 食品中脱氧雪腐镰刀菌烯醇及其乙酰化衍生物的测定》第二法“免疫亲和层析净化高效液相色谱法”的规定，在规定时间内完成样品前处理、标准曲线法定量测定粮食中脱氧雪腐镰刀菌烯醇含量。从样品前处理操作、最佳色谱条件选择、结果准确性、实验精密度、操作熟练性等几方面进行考核。

本项目满分100分，占相应组别技能操作比赛总成绩的40%。

（二）主要考核要求

1.比赛时间55分钟。

2.选手根据比赛内容，合理计划并安排实验。

3.使用竞赛统一提供的试剂、标准溶液，以及仪器与用具。

4.采用手工进样。

5.在规定时间内，完成下列操作：

（1）按标准方法进行样品前处理。

（2）按规定方法制作标准工作曲线（单点）。

（3）不做空白试验，样品做单试验。

（4）根据提供的色谱图，优化色谱分析条件。

（5）采用外标法定量测定样品中待测组分含量。

6.打印色谱图和相关数据。

7.测定结束后，相关仪器复位。

8.提前完成者，给予适当加分。

（三）主要仪器设备

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液相色谱仪 | Essentia LC-16型，附：紫外检测器、C18柱（15cm×4.6mm，5μm）、工作站、电脑、打印机等配套设备。 | 1台 | 完好 |
| 2 | 色谱仪配套工具箱 |  | 1件 |  |
| 3 | 高纯氮气（附减压阀） | 99.99% | 1瓶 | 完好 |
| 4 | 氮吹仪 |  | 1台 | 完好 |
| 5 | 电子天平 | 感量0.01g | 1台 | 完好 |
| 6 | 振荡器 | 往复式 | 1台 | 完好 |
| 7 | 免疫亲和柱 |  | 2支 | 完好 |
| 8 | 固相萃取装置（带空气泵） |  | 1套 | 完好 |
| 9 | 涡旋器 |  | 1台 | 完好 |
| 10 | 漏斗架 |  | 1个 | 完好 |
| 11 | 注射器 | 10mL，一次性 | 1支 | 洁净、干燥、完好 |
| 12 | 注射器 | 2mL，一次性 | 1支 | 洁净、干燥、完好 与针式水性滤膜配套 |
| 13 | 试管 | 具磨口玻璃塞，10mL | 1只 | 洁净、干燥、完好 |
| 14 | 玻璃瓶 | 具螺旋盖，4mL | 1只 | 洁净、干燥、完好 |
| 15 | 微量注射器 | 25µL | 1支 | 洁净、干燥、完好 |
| 16 | 吸量管 | 1mL | 2支 | 洁净、完好 |
| 17 | 吸量管 | 2mL | 2支 | 洁净、完好 |
| 18 | 吸量管 | 5mL | 2支 | 洁净、完好 |
| 19 | 容量瓶 | 10mL | 1只 | 洁净、干燥、完好 |
| 20 | 玻璃短颈漏斗 | 10cm | 1只 | 洁净、干燥、完好 |
| 21 | 量筒 | 100mL | 1只 | 洁净、干燥、完好 |
| 23 | 具塞锥形瓶 | 250mL | 1只 | 洁净、干燥、完好 |
| 24 | 烧杯 | 50mL | 2只 | 洁净、干燥、完好 |
| 25 | 水相微孔滤膜 | 0.45μm | 2个 | 完好 |
| 26 | 玻璃纤维滤纸 | 直径11cm,孔径1.5μm | 4张 | 完好 |
| 27 | 样品勺 | 不锈钢，中号 | 1个 | 洁净、完好 |
| 28 | 称量纸 | 15cm×15cm | 5张 | 完好 |
| 29 | 胶头滴管 |  | 1个 | 洁净、完好 |
| 30 | 滤纸 |  | 4张 | 完好 |
| 31 | 标签纸 |  | 1张 |  |
| 32 | 记录笔 |  | 1支 |  |
| 33 | 废物废液杯 | 1000mL | 1只 |  |
| 34 | 计算器 | 普通 | 1个 |  |

（四）分值分配及评分要点

| 项目 | 考评内容 | 配分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品处理 | 样品提取 采用振荡提取、玻璃纤维滤纸过滤 | 11 |  |
|  | 免疫亲和层析净化 | 10 |  |
|  | 氮吹浓缩定容 | 4 |  |
| 仪器检查与开机 | 检查仪器、流动相、色谱柱、检测器等连接 开机顺序正确、设置色谱条件、平衡色谱柱 | 5 |  |
| 标准工作溶液配制 | 移液管准备、标准溶液稀释定容 | 4 |  |
| 色谱条件优化 | 采用标准溶液进行色谱条件优化 通过柱温、流动相选择、流动相流速选择改善色谱分离性能和分析时间 | 5 | 未进行条件选择试验，分离效果部分不得分 |
|  | 分离效果评价：待测组分峰与相邻峰间分离度≥1.5 | 15 |  |
| 标准溶液、待测样品分析 | 微量进样器清洗三次及以上，采用微量注射器准确吸取一定体积标准使用溶液、样品溶液进样分析 | 2 | 样品溶液未经滤膜过滤，停止操作，本题不得分 |
| 关机 | 分析工作结束后，按规范进行关机操作。 | 5 |  |
| 原始记录 | 待测样品编号、名称、待测样品质量、标准溶液浓度，标准溶液和样品溶液保留时间及响应信号等； 仪器使用记录登记 | 6 |  |
| 定量结果准确性 | 考评测定结果与实际值偏差，根据偏差大小确定得分 | 30 | 定性结果错误，本项不得分 |
| 文明操作 | 台面整洁、无洒漏 | 3 |  |
| 总分 |  | 100 |  |
| 其他 | 每提前1分钟加2分, 最多加6分。出现下列情况不加分：①未按标准进行样品预处理操作；②未进行条件优化试验；③实验结束后，台面未整理、设备未归位。 |  |  |
|  | 每损坏1件玻璃仪器从总分中扣10分，但总得分≥0分；损坏3件以上（不包括3件）玻璃仪器，本题计为0分。损坏进样器从总分中扣30分。 |  |  |

（五）严重违规处理

比赛时选手若损坏液相色谱仪等设备，发生事故，伪造原始记录数据等任一情况，此项目成绩均计为0分。